### Circuito 1: RL (Respuesta Transitoria de Descarga)

- Parámetros en LaTeX: τ=28.89 ms | L=809 mH | Req=28 Ω

| Constante | Tiempo | Corriente iL(t) | Voltaje vL(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0τ | 0.00 ms | 500.00 mA | -14.00 V |
| 1τ | 28.89 ms | 183.94 mA | -5.15 V |
| 2τ | 57.79 ms | 67.67 mA | -1.90 V |
| 3τ | 86.68 ms | 24.89 mA | -0.70 V |
| 4τ | 115.57 ms | 9.16 mA | -0.26 V |
| 5τ | 144.46 ms | 3.37 mA | -0.09 V |

### Circuito 2: RC (Fase de Carga - Switch Cerrado)

- Parámetros en LaTeX: τc=26.32 ms | C=47 μF | Rcarga=560 Ω

| Constante | Tiempo | Voltaje vC(t) | Corriente iC(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0τc | 0.00 ms | 0.00 V | 16.07 mA |
| 1τc | 26.32 ms | 5.69 V | 5.91 mA |
| 2τc | 52.64 ms | 7.78 V | 2.18 mA |
| 3τc | 78.96 ms | 8.55 V | 0.80 mA |
| 4τc | 105.28 ms | 8.84 V | 0.29 mA |
| 5τc | 131.60 ms | 8.94 V | 0.11 mA |

### Circuito 2: RC (Fase de Descarga - Switch Abierto)

- Parámetros en LaTeX: τd=48.41 ms | C=47 μF | Rdescarga=1030 Ω

| Constante | Tiempo | Voltaje vC(t) | Corriente iC(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0τd | 0.00 ms | 9.00 V | -8.74 mA |
| 1τd | 48.41 ms | 3.31 V | -3.21 mA |
| 2τd | 96.82 ms | 1.22 V | -1.18 mA |
| 3τd | 145.23 ms | 0.45 V | -0.44 mA |
| 4τd | 193.64 ms | 0.17 V | -0.16 mA |
| 5τd | 242.05 ms | 0.06 V | -0.06 mA |